Spécifications des BPE/PBO/BE

Pour chaque partie du réseau, le tableau ci-dessous défini le BPE à utiliser en fonction de ses spécifications.

A noter :

- Un BPE doit posséder la capacité permettant d’épissurer toutes les fibres des câbles en passage.

- Un PA permet l’adduction d’immeubles, un PBO permet le raccordement d’abonnés, mais ces 2 fonctions ne peuvent pas être réalisées dans le même BPE.

Ci-dessous un tableau des principaux boitiers (non exhaustif) pour le déploiement en ZMD.

| ZONE | TAILLE | CONSTRUCTEUR | PRODUIT | REF. | VOLUME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPE TRANSPORT | 720FO | TYCO | FTTH PEO2 720FO | FIST-GCO2-BD8-720T1-FR11 | 10l à 30l |
| BPE TRANSPORT | 576FO | TYCO | FTTH PEO2 576FO | FIST-GCO2-BC8-576T1-FR11 | 10l à 30l |
| BPE TRANSPORT | 576FO | TYCO | FTTH PEO2 576FO | FIST-GCO2-BC8-576T1-FR11 | 10l à 30l |
| BPE TRANSPORT | 288FO | TYCO | FTTH PEO2 288FO | FIST-GCO2-FR6-288T2-FR99 | 10l |
| BPE TRANSPORT | 288FO | TYCO | FTTH PEO2 288FO | FIST-GCO2-FR6-288T1-FR99 | 10l |
|  | 216FO | TYCO | FTTH PEO2 216FO | PEO < 10DM3 | 10l |
| BPE DISTRIBUTION | 288FO | TYCO | FTTH PEO1 288FO | FIST-GCO2-FR6-288T1-FR99 | 10l |
| BPE DISTRIBUTION | 144FO | TYCO | BPEO T1 EVOL 3M | MANCHON > 2DM3 | l6 |
| BPE DISTRIBUTION | 96FO | TYCO |  | MANCHON > 2DM3 | l6 |
| BPE DISTRIBUTION | 72FO | TYCO | OFDC TYCO | MANCHON > 2DM3 | l6 |
| PBO | 48FO | TYCO | OFMC TYCO | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |
| PBO | 72FO | 3M | BPEO T0 EVOL 3M | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |
| PBO Aérien | 48FO | 3M | BOITIER 3M NG | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |
| PBO Aérien | 48FO | TYCO | FIST-BD-1-FR05 | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |
| FTTS | 48FO | NEXANS | BOITIER OUTDROOP NEXANS | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |
|  | 24FO |  |  | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |
|  | 12FO |  |  | MICRO MANCHON < 2DM3 | 2l |

PEO < 3ODM3

PEO < 10DM3

PEC : POINT D’ECLATEMENT DES CABLES